12

承 认 书

SPECIFICATION   FOR   APPROVAL

客户名称；

产品名称；  DC-DC恒流电源

产品型号；  JJ-91215B

产品规格； 30-52VDC  0.3A

产品编号；

| 确 认 栏 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客户： |  |  |  |  |  |
| 批准 | 审核 | 检验 | 批准 | 审核 | 编制 |
| 公司签章 |  |  | 公司签章 |  |  |

phone：0755-84861299    fax ：0755-84860299

ADD：深圳市龙城街道龙西社区清水路鹏在地工业区14栋4楼

## 产品的概要说明：

本电源是一款高稳定性的LED防水恒流驱动电源。内部滤波器件采用绿宝石电容，核心元器件都是IR进口，以保证产品的质量和可靠性。具有启动快速，兼容负载范围宽，保护功能齐全，采用国际知名大厂成熟方案，DC24V输入，输出兼容10-15串，高精确的恒流控制，极高的效率和可靠的性能，以及小型的外观结构会使你的灯具更加趋于完美。

LED负载概要说明：LED规格为VF=2.8-3.6V，I=0.28-0.31A；最大输出15W。

## 产品电性参数

| 参数 | DC24V输入 |  |  |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入电流 | MIN:0.4 |  | MAX:0.79 |  | A |
| 空载功率 | 0.02 |  |  |  | W |
| 输出电流 | 0.29 |  | 0.31 |  | A |
| 输出电压 | 30.5 |  | 52.7 |  | V |
| 输出功率 | 8.8 |  | 16.6 |  | W |
| 总效率 | 92 |  | 88 |  | % |
| 使用寿命 | 30000 |  |  |  | Hour |
| 谐波 | ---- | ---- | ---- | ---- | % |
| 过流保护 | √ | √ | √ | √ | --- |
| 输入反接保护 | √ | √ | √ | √ | ---- |
| 过温保护 | √ | √ | √ | √ | ---- |
| 工作环境温度 | -20 | ---- | ---- | 60 | ℃ |
| 储存温度 | -20 | ---- | ---- | 85 | ℃ |
| 工作湿度 | 10 | ---- | ---- | 90 | %（Rh） |
| 大气压 | 70 | ---- | ---- | 106 | Kpa |
| 防水尺寸 | 长*宽*高：55*25*22mm 重量：40g±5% |  |  |  |  |

# 产品安装结构图：

## 产品介绍：

☞  JJ91215B是一款低电压供电的恒流电源，适合需安全供电的场合使用，适合于照明灯，景观灯, 水底投光灯、太阳能路灯等，

1、在DC24V输入时，有系列规格分别可驱动10-15串1并的大功率LED灯。

2、装配尺寸小，可适用于各种需安全供电的场合使用。

电源输入接口

| 线材 | 颜色 | 功 能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 红色线 | DC电源输入 | V+ |
| 2 | 黑色线 | DC电源输入 | V- |

驱动输出接口

| 线材 | 线颜色 | 功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白色线 | LED的负极 | L- |
| 2 | 红色线 | LED的正极 | L+ |

## 输出保护功能：

- 输出电压过压保护

- 输入防接反保护

- 输出电流过流保护

该驱动为主动限流架构，元件器不损坏情况下电流不会超过最大输出电流。

- 输出自适应功能

当LED需求电压降低或串联LED数量减少，LED驱动电源将自动调整输出电压与之相配，使LED正常工作。并且确保恒流输出不变。

- 开机防冲击

## 上升时间：

当输入24VDC和输出最大负载时最大时间为13ms。

## 保持时间：

当输入24VDC和输出最大负载时最小保持时间为13ms。

## 内部放电特性：

关闭产品输入电源后要求驱动电源内部储电元件能快速放电，要求任何放电对LED负载不造成负影响（如闪灯）。

## 环境要求：

温度要求：

- 工作环境温度：-20℃~60℃

- 储存温度：-20℃~85℃

- 工作湿度：10%~90%RH

## 散热方式：

1、通过环氧树脂胶与铝壳散热。

## 安全及电磁要求：

- 安全规则

- 电磁兼容谐波

输入输出带EMI抑制滤波器。

- 安全认证

全ROHS生产车间，符合RHOS标准。

- 环保标准

所有电子元器件、线路板、塑胶壳以及包装材料均按照可回收的原则进行选取，其一切单位均符合欧盟ROHS所认定的环保标准。

## 机械特性及寿命：

- 产品的尺寸：长×宽×高：面55*25*22mm标贴要求：  1），肖银龙亮光，厚度≤0.1mm。  2），颜色：白底黑字。

- 产品的使用寿命：要求达到3W小时，产品质包两年。

## 产品使用说明：

本产品主要应用于LED灯具，输出功率为15W。产品两段各有两根引线，电源输入端是直流电输入，对应标贴纸上DC“V+”和DC“V—”，另一端标贴纸上标有“LED+”、“LED—”，“LED+”为输出正端，接LED正极，“LED—”为输出负端，接LED负极。

使用时请注意安全，防止触电，避免与金属短路，必须用绝缘材料套好后方能放入灯具内。

注：在使用本电源时，请注意区分输入端和输出端，确保正确接线，核对无误后才能通电。

注：请确保输入线正负级不接反，确认无误，再开电源。

注：请先接好DC输出端的负载，确认无误，再开电源

## 常见故障及处理方法：

- 电源在第一次装置好电气连接后，出现不亮，请切断DC输入端并检查：

1），DC输出端有无接触不良；

2），DC输出端正负极是否接反；

3），DC输入端有无接触不良；

4），DC输入供电电源，功率是否够大，能否正常带的起15W负载。

排除以上故障后再测试。

- 在装置好电气连接后，LED灯点亮，但LED灯出现闪，请切断DC输入端，检查DC输出端：

1），有无过载、超载；

2），电源设计参数与实际使用参数不符。

- 产品在使用过程当中如遇到其他疑问或问题，请及时与我司沟通、反馈不良信息，我司将积极助贵司解决好问题。

## 运输包装

1、默认包装统一为中性包装，另可根据客户要求，制定其他包装方式。

# 附件（仅做参考）：

引用标准及规范参考

EN50022:1998 信息技术设备—无线干扰特性—限值和测量方法；

EN55024:1998 信息技术设备—抗干扰特性—限值和测量方法；

GB-T2423.1-2001 电工电子产品环境试验，第2部分：试验方法/试验A：低温

GB-T2423.2-2001 电工电子产品环境试验，第2部分：试验方法/试验B：高温

GB-T2423.3-1993 电工电子产品基本环境试验规程—试验Ca：恒定湿热试验方法

GB-T2423.4-1993 电工电子产品基本环境试验规程—试验Db：交变湿热试验

GB-T2423.5-1995 电工电子产品环境试验，第2部分：试验方法/试验Ea和导则：冲击

GB-T2423.6-1995 电工电子产品环境试验，第2部分：试验方法/试验Ea和导则：碰撞

GB-T2423.8-1995 电工电子产品环境试验，第2部分：试验方法/试验Ed和导则：自由跌落

GB-T2423.22-2002 电工电子产品环境试验，第2部分：试验N：温度变化

CEI IEC 61000-4-2 2001 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验

CEI IEC 61000-4-3 2002 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验

CEI IEC 61000-4-4 1998 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

CEI IEC 61000-4-5 1999 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

CEI IEC 61000-4-6 2001 电磁兼容 试验和测量技术 射频场感应的传导骚扰度试验

CEI IEC 61000-4-8 1993 电磁兼容 试验和测量技术 工频磁场抗扰度试验

GB-T2423.10-1995 电工电子产品环境试验，第2部分：试验方法/试验Fc和导则：振动（正弦）

CEI IEC 61000-4-11 1994 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验

GB-T2423.11-1997 电工电子产品环境试验，第2部分：试验方法/试验Fd：宽频带随机振动一般要求

CEI IEC 61000-4-29 2000 电磁兼容 试验和测量技术 直流输入端口电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验